“Parque Deportivo Urbano”

1º Etapa

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TAREAS PRELIMINARES

  - LIMPIEZA DE TERRENO

El contratista deberá realizar la limpieza de la superficie del terreno, y el material retirado, se dispondrá en lugar a designar por la inspección, para su posterior cargado en contenedor y acarreo.

  - NIVELACION

Se deberán nivelar el perímetro del terreno, para la posterior instalación del cercado perimetral.

  - CARTEL DE OBRA

Se instalara un cartel de obra según normativas vigentes. Se vinculara al terreno mediante caños estructurales 80x80 amurados con hormigón y posteriormente pintado con convertidor 3 en 1 color negro mate.

  - EXTRACCION DE ARBOLES

Se deberán remover arboles, troncos o malezas existentes, según indique la inspección de obra en función de la ubicación y replanteo de los ítems de obra.

- CERCO PERIMETRAL

  - EXCAVACION DE POZOS

Se deberá realizar la excavación de bases para el amurado de postes metálicos que configuraran el sistema de cerco perimetral. Según plano anexo e indicación de fabricante se replantearan a eje la posición de los postes para su amurado.

  - COLOCACION DE POSTES

Una vez realizada la excavación, se deberán colocar los postes (60x60 y 80x80) según indicación de fabricante, mediante el colado de hormigón, asegurando su correcto aplomado.

Una vez instalado se deberá colocar el capuchón de cierre a cada poste. Estos serán del mismo color que los postes y módulos de alambre tejido.

  - INSTALACIÓN DE TEJIDO

Se instalaran 350 metros lineales de cerco de cierre perimetral.

Entre los postes previamente instalados, se dispondrán los módulos de tejido ACMAFOR 3D –tipo Hércules- (2.08 de altura x 3.00m de largo) mediante bulones y arandelas, asegurando la correcta instalación, quedando tensado, sin ondulaciones ni material ocioso entre postes.

No se instalaran más de un (1) modulo de alambre tejido entre 2 postes sucesivos.

- ARCOS DE INGRESO

  - REPLANTEO

Se realizara el replanteo de fundaciones y mamposterías de ambos arcos de ingreso con sus respectivos canteros según plano de detalle brindado por municipalidad. (Uno sobre calle Agustín Aguirre y otro sobre calle Bolivia)

  - EXCAVACION DE FUNDACIONES

Una vez replanteadas las fundaciones, se realizaran las tareas de excavación, hasta llegar a la cota de fundación según plano. Una vez alcanzada dicha cota, se realizara una compactación manual de la superficie de fundación.

  - ARMADO Y LLENADO DE FUNDACIONES

Se realizaran las armaduras de las fundaciones según plano, la cual se bajara a su posición definitiva, asegurando la correcta separación del suelo y laterales, para lograr el recubrimiento indicado impidiendo su oxidación. Una vez dispuesta la armadura, se procederá al colado del hormigón H-21. Se deberá realizar el correcto vibrado, asegurando el correcto asentamiento y llenado del elemento estructural.

  - ARMADO Y LLENADO DE VIGAS Y COLUMNAS

Se realizara la armadura de la estructura sismo-resistente, la que se dispondrá horizontal y verticalmente según plano, asegurando el correcto recubrimiento impidiendo su oxidación. Una vez dispuesta la armadura y encofradas las caras libres se procederá al colado del hormigón H-21. Se deberá realizar el correcto vibrado, asegurando el correcto llenado del elemento estructural, evitando dejar presencia de aire una vez fraguado.

  - MAMPOSTERIA DE FUNDACION

Una vez ejecutada la fundación, se deberá realizar la mampostería inicial hasta el nivel de terreno natural, sobrepasándolo una hilada. Esta mampostería se ejecutara con ladrillón común (e: 0.20m) y mortero de asiento calcáreo.

  - CAPA AISLADORA

Alcanzado el nivel final de mampostería de fundación, se realizara la aislación hidrófuga (capa aisladora) que será un mortero en partes iguales de cemento y arena fina zarandeada y limpia. Posteriormente se realizara un estucado de cemento y agua. Fraguado se dispondrán dos (2) manos de pintura asfáltica base acuosa y posteriormente la incorporación de nylon 200 micrones.

  - MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Sobre la capa aisladora se elevara la mampostería de ladrillo cerámico hueco portante (e: 0.18m) conformando los pilares y canteros de 1.00 x 1.00 x 3.50m; 3.00 x 0.50 x 0.70m respectivamente, tomado con mortero de asiento calcáreo según plano brindado por inspección.

Esta mampostería estará confinada vertical y horizontalmente con la estructura sismo-resistente.

  - REVOQUE FINO Y GRUESO (A LA CAL CON IMPERMEABILIZACION)

Terminadas las mamposterías de columna y cantero, se realizara el azotado con incorporación de hidrófugo. Luego se realizara el revoque grueso a la cal, que se terminara fratasando toda la superficie revocada.

  - IMPERMEABILIZACION DE CANTEROS

Se ejecutara una impermeabilización vertical en todos los paramentos interiores de los canteros. Será un mortero en partes iguales de cemento y arena fina zarandeada y limpia. Posteriormente se realizara un estucado de cemento y agua. Fraguado se aplicaran dos (2) manos de pintura asfáltica base acuosa.

  - APLICACIÓN DE PINTURA LATEX, SELLADOR Y FIJADOR

Una vez fraguado el revoque aplicado, se realizara un lijado grueso para remover material suelto, posteriormente se aplicaran dos (2) manos de fijador-sellador al agua. Luego se realizara la pintura definitiva con látex exterior hasta alcanzar un color uniforme en la totalidad de la construcción, no pudiendo ser menos de dos (2) manos. Entre cada mano, se deberá dejar secar según recomendación del fabricante de la pintura a aplicar.

  - COLOCACION DE PORTONES METALICOS

Se instalara un (1) portón metálico en cada arco, el cual está conformado por dos (2) hojas de abrir común que cubran la luz prevista entre los dos (2) pilares de cada arco.

  - PROVISION DE INSTALACION ELECTRICA

Se dejara prevista la instalación de cajas y cañería para el pasado de cables según indicación de la inspección de obra.

- PISTA DE PATINAJE

  - NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL

Se ejecutaran todos los trabajos necesarios para alcanzar los niveles del contrapiso existente, al cual se le deberá extender superficie.

El movimiento de la tierra y nivelación se extenderá a toda el área indicada en los planos y los ajustes determinados por la Inspección de Obra. Será una superficie de 463 m2.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia indicada.

Por último se procederá a la compactación en la totalidad de la superficie.

  - LOSA DE HORMIGON ARMADO H-17 (e: 0.12)

Sobre el terreno natural compactado, se ejecutara un contrapiso con hormigón calidad H-21 de 0.12m de espesor, al que previamente se le dispondrá una armadura de malla electro soldada (0.15m x 0.15m) de hierro Ø 6 en toda la extensión de su superficie,  asegurando la correcta separación del suelo, para lograr el recubrimiento indicado impidiendo su oxidación. La superficie a ejecutar es de 463 m2.

Se deberán dejar juntas de dilatación en coincidencia con las existentes del contrapiso contiguo y lo que considere la inspección de obra.-

  - TERMINACION DE ALISADO MECANIZADO

La terminación será tipo cemento alisado, la que se ejecutará, luego de colar el hormigón, aún en proceso de fraguado, mediante el alisado mecánico (helicóptero).

  - TOMADO DE JUNTAS

Las juntas de dilatación previstas, se tomaran con sellador poliuretánico, previo delineado con cinta de enmascarar de ambos lados.

- CANCHA DE BASQUET

  - NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL

Se ejecutaran todos los trabajos necesarios para alcanzar los niveles del contrapiso existente, al cual se le deberá extender superficie.

El movimiento de la tierra y nivelación se extenderá a toda el área indicada en los planos y los ajustes determinados por la Inspección de Obra, será una superficie de 463m2

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia indicada.

Por último se procederá a la compactación en la totalidad de la superficie.

  - LOSA DE HORMIGON ARMADO H-17 (e: 0.12)

Sobre el terreno natural compactado, se ejecutara un contrapiso con hormigón calidad H-21 de 0.12m de espesor, al que previamente se le dispondrá una armadura de malla electro soldada (0.15m x 0.20m) de hierro Ø 6 en toda la extensión de su superficie,  asegurando la correcta separación del suelo, para lograr el recubrimiento indicado impidiendo su oxidación. La superficie a ejecutar es de 463 m2.

Se deberán dejar juntas de dilatación en coincidencia con las existentes del contrapiso contiguo y lo que considere la inspección de obra.-

  - TERMINACION DE ALISADO MECANIZADO

La terminación será tipo cemento alisado, la que se ejecutará, luego de colar el hormigón, aún en proceso de fraguado, mediante el alisado mecánico (helicóptero).

  - TOMADO DE JUNTAS

Las juntas de dilatación previstas, se tomaran con sellador poliuretánico, previo delineado con cinta de enmascarar de ambos lados.

  - APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA

Se completara la terminación de la cancha, con el delineado del área de juego mediante pintura alto tránsito según plano.

  - COLOCACION DE ESTRUCTURAS CON TABLEROS Y AROS

Serán 2 soportes, ejecutados en caños estructurales redondos que se anclarán a bases de hormigón realizados in situ. La inspección de obra exigirá a la contratista que presente los cálculos de esfuerzo de anclaje, columna, peldaños, plataforma y soportes de equipos, asegurando la estabilidad de las estructuras. También deberá asegurarse la estanqueidad de la columna de la instalación.

La ubicación de los soportes los indicara la inspección de obra.

- INSTALACION ELECTRICA

Para obra nueva se ejecutará la instalación eléctrica, con pilar, tablero general y seccional, con canalización, cableado y colocación de artefactos, según las especificaciones a continuación. La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que aunque no estén específicamente mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones y la concreción de la obra a su fin.

6.1 ILUMINACIÓN SECTORIZADA - POSTES DE ILUMINARIAS CON ARTEFACTOS DE LUZ INCLUIDOS.

La iluminación de las cancha y sectores deportivos se realizarán mediante postes con 2 reflectores LED de 2000W cada uno. Serán en total 25 unidades. Éstos estarán ubicados a 12m de altura de cada poste metálico pintado con esmalte sintético brillante.

Los postes se anclarán a bases de hormigón realizados in situ. La inspección de obra exigirá a la contratista que presente los cálculos de esfuerzo de anclaje, columna, peldaños, plataforma y soportes de equipos, asegurando la estabilidad de las columnas. También deberá asegurarse la estanqueidad de la columna de la instalación.

La alimentación a  los postes será subterránea y su accionamiento se realizará desde el tablero principal siguiendo los diámetros de cables y cañerías especificados en el plano de instalación eléctrica, (que deberá entregar el Contratista previamente al inicio de las tareas), el mismo contará con los elementos de protección establecidos por la normativa correspondiente y contará con una puesta tierra, de jabalina de cobre.

6.2 ILUMINACIÓN ORNAMENTAL

Se colocarán 18 Unidades de Luminarias tipo farola ornamental con TR, con conexión a columna de diámetro 60mm. apta para bajo consumo. La farola ornamental llevará una columna ornamental fabricada en caños de acero S.A.E. 1010 de 4,40 mts de altura total.

Se deberá incluir además la acometida subterránea, ventana de inspección y sistema de puesta a tierra. Y tablero interno de columna en material aislante, armado con borneara tetrapolar y porta fusible.

Se ubicaran cada 20m paralelo al trazado de circulación peatonal o indicación de la inspección de obra.-

- PARQUE DE LA TERCERA EDAD

7.1 BEBEDEROS

Se deberán colocar 4 bebederos (ver ubicación en planos adjuntos), los mismos llevarán una base de hormigón de 30x30cm aproximadamente.

Será necesario para la provisión de agua a los mismos, realizar la acometida de agua por parte de la COOPERATIVA DE TRABAJO DE OBRAS SANITARIAS DE ALTA GRACIA LIMITADA (C.O.S.A.G Ltda.).

7.2 KIT DE PLAZA Y MESAS DE AJEDREZ DE PIEZAS PREFABRICADAS.

Se realizará el replanteo de ubicación de los elementos que conforman 3 kits de plaza, conformados por 1 mesa  baja de hormigón armado de 85cmx85cm, 2 asientos de 50cmx40cm y 2 bancos rectos de 100cmx40cm cada uno. Y 2 juegos mesas altas de ajedrez con 2 asientos de 50cm x40cm cada uno.

Se realizará la excavación para las bases a 20cm de profundidad según esquema adjuntos.

Se realizarán dados, con recortes de ladrillos para nivelar el apoyo de las patas de las mesas y asientos, luego se colocarán las patas con sus respectivos anclajes para que finalmente se realice el llenado de hormigón de unos 15cm.

Será necesario verificar que estén correctos los niveles de las piezas a colocar.

Para la colocación de los asientos, primero se deberá colar concreto en huecos superiores de las patas y montar la tapa de asiento antes de que fragüe.

Se deberá verificar los niveles y replanteos, asegurando la alineación y nivel en la unión central.

Este procedimiento se deberá llevar a cabo con todas las piezas que conforman los kit de plazas y mesas de ajedrez. Se adjuntan planos de referencia.

7.3 CESTOS DE RESIDUOS

Se deberán colocar 10 cestos de residuos triple cuya estructura principal es de 4” x 2mm, estructuras secundarias de 11/2” y 2mm, con pintura epoxi electroestática. Para los mismos se deberá realizar un dado de hormigón, de 30cmx30cmx40cm. La ubicación de los mismos será indicada por la inspección.

7.4 BANCOS PRE MOLDEADOS

Se deberán colocar 10 bancos pre moldeados de hormigón cuya estructura principal es de 2 columnas de hormigón de 0.40x0.10m, sobre el que se monta la losa de 0.60x1.20m. Para los mismos se deberá realizar un dado de hormigón, de 60cmx30cmx40cm. La ubicación de los mismos será indicada por la inspección.

- CANCHA DE HANDBALL Y VOLEY SOBRE ARENA.-

8.1 MOVIMIENTOS DE SUELO

El movimiento de suelo del lugar consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar los niveles de la cancha a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movimiento de la tierra y nivelación se extenderá a toda el área indicada en los planos y los ajustes determinados por la Inspección de Obra, será un área de 22m x 33m.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia indicada.

Los niveles finales tendrán en consideración las pendientes existentes hacia las redes de drenaje según los planos de detalle.

El material extraído que pueda ser utilizado para alguna tarea deberá ser correctamente acopiado de manera de no entorpecer sitios o trabajos de la obra. Será por cuenta del contratista el transporte fuera de la obra de la tierra que no fuera necesaria para el terraplenamiento. El material que pueda ser utilizado para alguna tarea deberá ser correctamente acopiado de manera de no entorpecer sitios o trabajos de la obra.

8.2 BASE DE CANCHA Y SISTEMA DE DRENAJE

Se deberá colocar 152m3 de grava, sobre el terreno ya nivelado y compactado con las pendientes correspondientes, la misma deberá colocarse de manera que siga con los niveles y que se mantengan 20cm de espesor constante.

Se deberá colocar tubos PVC de diámetro Ø110 perforado para drenaje del agua de la cancha, ver ubicación de los mismos en planos de detalle.

Por encima de la grava se colocará tela geotextil en toda la superficie 729m2. La misma deberá solaparse 20 cm.

Por último se dispondrá una capa de Arena tipo Paraná con una profundidad de 60cm.

A modo de contención de la arena, se deberán colocar en todo el perímetro de la cancha módulos de cordón de vereda de hormigón prefabricado de 1m de largo.

8.3 POSTES METÁLICOS.

Serán 8 (ocho) postes que sostienen la red los cuales serán metálicos de 80mm de diámetro, los mismos tendrán 2.80 a 3.00m de alto. Deberán quedar por encima del nivel de arena 2.60m de altura. Estos deberán ser anclados al suelo, los anclajes van introducidos a una profundidad de 35 cm, para lo cual deberá realizarse una base de hormigón de 30x35cm en cada uno de los anclajes estos tendrán mediante unas tapas a nivel del suelo. El diámetro exterior de este anclaje es de 90 mm. y el interior 82 mm. Los mismos deberán pintarse con sintético brillante color blanco.

- LIMPIEZA DE OBRA

  - CARGA DE CONTENEDORES

Terminadas todas las tareas antes descriptas, se deberán remover todo material ajeno al cotidiano funcionamiento del parque, lo que se realizara mediante cargado de contenedores, para su acarreo.

La inspección de obra indicara el sector donde destinar, durante la obra, escombros para su posterior cargado a contenedor.

9.2 RIEGO DE PREDIO PARA TERMINACION

Luego de retirar los contenedores, se procederá al rastrillaje para eliminar escombros finos y luego se realizara el regado del predio.-

| CÓMPUTO Y PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parque Deportivo Lineal -MANO DE OBRA- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción del Item | Un | Cantidad |  | Precio unitario |  | M. de Obra |  |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  | $ 15.000,00 |  |  |
| 1,1 | Limpieza de terreno | Gl |  | 1 |  | $ 4.000,00 |  | $ 4.000,00 |  |  |
| 1,2 | Nivelacion | Gl |  | 1 |  | $ 4.000,00 |  | $ 4.000,00 |  |  |
| 1,3 | Cartel de Obra | Un. |  | 1 |  | $ 2.500,00 |  | $ 2.500,00 |  |  |
| 1,4 | Extraccion de Arboles | Gl |  | 1 |  | $ 4.500,00 |  | $ 4.500,00 |  |  |
| 2 | CERCO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |  | $ 163.400,00 |  |  |
| 2,1 | Excavacion de Pozos | Un. |  | 117 |  | $ 100,00 |  | $ 11.700,00 |  |  |
| 2,2 | Colocacion de Postes | Un. |  | 117 |  | $ 100,00 |  | $ 11.700,00 |  |  |
| 2,3 | Instalacion de Cerco | Ml |  | 350 |  | $ 400,00 |  | $ 140.000,00 |  |  |
| 3 | ARCOS DE INGRESO |  |  |  |  |  |  | $ 188.785,00 |  |  |
| 3,1 | Replanteo | Un. |  | 2,00 |  | $ 5.000,00 |  | $ 10.000,00 |  |  |
| 3,2 | Excavacion de Cimientos | m3 |  | 8,70 |  | $ 1.500,00 |  | $ 13.050,00 |  |  |
| 3,3 | Armado y llenado de Fundaciones | m3 |  | 2,50 |  | $ 4.500,00 |  | $ 11.250,00 |  |  |
| 3,4 | Armado y llenado de Vigas y Columnas | m3 |  | 3,30 |  | $ 4.500,00 |  | $ 14.850,00 |  |  |
| 3,5 | Mamposteria de Fundacion | m2 |  | 12,50 |  | $ 750,00 |  | $ 9.375,00 |  |  |
| 3,6 | Capa Aisladora | m2 |  | 7,20 |  | $ 600,00 |  | $ 4.320,00 |  |  |
| 3,7 | Mamposteria de Elevacion | m2 |  | 70,00 |  | $ 500,00 |  | $ 35.000,00 |  |  |
| 3,8 | Revoque Grueso y Fino a la cal con Impermeabilizacion | m2 |  | 72,30 |  | $ 500,00 |  | $ 36.150,00 |  |  |
| 3,9 | Impermeabilizacion interior de Canteros | m2 |  | 13,00 |  | $ 700,00 |  | $ 9.100,00 |  |  |
| 3,10 | Aplicación de Pintura latex, sellador y fijador | m2 |  | 72,30 |  | $ 300,00 |  | $ 21.690,00 |  |  |
| 3,11 | Colocacion de Portones Metalicos | Un. |  | 4,00 |  | $ 3.000,00 |  | $ 12.000,00 |  |  |
| 3,12 | Provision de Instalacion Electrica | Gl |  | 1,00 |  | $ 12.000,00 |  | $ 12.000,00 |  |  |
| 4 | PISTA DE PATINAJE |  |  |  |  |  |  | $ 279.000,00 |  |  |
| 4,1 | Nivelacion y Compactacion de terreno natural | m2 |  | 460 |  | $ 200,00 |  | $ 92.000,00 |  |  |
| 4,2 | Losa de Hormigon Armado h 17 (e: 0.12m) | m2 |  | 460 |  | $ 250,00 |  | $115.000,00 |  |  |
| 4,3 | Tomado de Juntas | Gl |  | 1 |  | $ 3.000,00 |  | $ 3.000,00 |  |  |
| 4,4 | Terminacion de Alisado Mecanizado | m2 |  | 460 |  | $ 150,00 |  | $ 69.000,00 |  |  |
| 5 | CANCHA DE BASQUET |  |  |  |  |  |  | $ 194.615,00 |  |  |
| 5,1 | Nivelacion y Compactacion de terreno natural | m2 |  | 308 |  | $ 200,00 |  | $ 61.600,00 |  |  |
| 5,2 | Losa de hormigon armado h 17 (e: 0.12m) | m2 |  | 308 |  | $ 250,00 |  | $ 77.000,00 |  |  |
| 5,3 | Tomado de Juntas | Gl |  | 1 |  | $ 2.315,00 |  | $ 2.315,00 |  |  |
| 5,4 | Terminacion de Alisado Mecanizado | m2 |  | 308 |  | $ 150,00 |  | $ 46.200,00 |  |  |
| 5,5 | Aplicación de Pintura Deportiva | Gl |  | 1 |  | $ 3.500,00 |  | $ 3.500,00 |  |  |
| 5,6 | Colocacion de Estructuras con Tablero y Aros | Un. |  | 2 |  | $ 2.000,00 |  | $ 4.000,00 |  |  |
| 6 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |  |  | $ 421.000,00 |  |  |
| 6,1 | Iluminacion Sectorizada | Un. |  | 18 |  | $ 9.500,00 |  | $171.000,00 |  |  |
| 6,2 | Iluminacion Ornamental | Un. |  | 25 |  | $ 10.000,00 |  | $ 250.000,00 |  |  |
| 7 | PARQUE DE LA TERCERA EDAD |  |  |  |  |  |  | $ 17.200,00 |  |  |
| 7,1 | Bebederos | Un. |  | 4 |  | $ 600,00 |  | $ 2.400,00 |  |  |
| 7,2 | Kit de Plaza y Mesas de Ajedrez | Un. |  | 3 |  | $ 1.800,00 |  | $ 5.400,00 |  |  |
| 7,3 | Cestos de Residuos | Un. |  | 4 |  | $ 850,00 |  | $ 3.400,00 |  |  |
| 7,4 | Bancos Premoldeados | Un. |  | 10 |  | $ 600,00 |  | $ 6.000,00 |  |  |
| 8 | CANCHA DE HANDBALL Y VOLLEY SOBRE ARENA |  |  |  |  |  |  | $ 140.000,00 |  |  |
| 8,1 | Movimiento de Suelo | m2 |  | 690 |  | $ 100,00 |  | $ 69.000,00 |  |  |
| 8,2 | Base de Cancha y Sistema de Drenaje | m2 |  | 690 |  | $ 100,00 |  | $ 69.000,00 |  |  |
| 8,3 | Postes Metalicos | Un. |  | 8 |  | $ 250,00 |  | $ 2.000,00 |  |  |
| 9 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  | $ 21.000,00 |  |  |
| 9,1 | Carga de contenedores | Un. |  | 10 |  | $ 1.500,00 |  | $ 15.000,00 |  |  |
| 9,2 | Riego de predio para terminacion | Gl |  | 1 |  | $ 6.000,00 |  | $ 6.000,00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | $1.440.000,00 |  |  |