ANEXO I

Disposiciones Generales

La instalación de elementos que invadan el espacio de dominio público o vía pública que no estén autorizados expresamente en esta Ordenanza, especialmente los producidos de forma industrial, ej.: juguetes, lavarropas, parrillas portátiles, etc.

Sobre la calle España, no se permitirá el uso de toldos ni marquesinas y los carteles perpendiculares no se separarán de la Línea Municipal, con el fin de no obstaculizar la particular visual que los peatones tienen de la Iglesia, Patrimonio de la Humanidad.

La instalación de elementos que obstruyan la visión de conductores para la libre circulación vial, confundan o impidan la visibilidad de las señales de tránsito u otros de interés público, que perturben la atención de los conductores o que contravengan las Normas de Tránsito, en un todo de acuerdo a lo establecido además en los Arts. 207, 213, y 216 de la O. Nº 4.518/99.

No se permitirá instalación de carteles, toldos o marquesinas que afecten al arbolado, farolas y elementos de mobiliario urbano, y/o dificulten o interrumpan la observación de perspectivas, conjuntos y elementos arquitectónicos, en un todo de acuerdo a lo establecido además en los Arts. 165, 213, 216 y 217 de la O. Nº 4.518/99.

No se permite la colocación de elementos publicitarios en los postes de servicio público.

En el caso de Bienes Inventariados, toda situación no contemplada en esta Ordenanza o en la Ordenanza Nº 4518, será resuelta por el OTA.

- Tratamiento de Fachadas - ANEXO II - Grafico 1 y Gráfico 2

El uso del color de las fachadas se regulará, según con los Art. 109 y 116 de la Ordenanza Nº 4.518/99 y del Art. 228 de la Ordenanza N° 8588/10

En todos los casos será conveniente que la elección del color de los edificios, se realice en función de armonizar con su entorno.

En el caso de inmuebles que comparten un mismo edificio o propiedad, se deberá acordar la unificación en los criterios de tratamiento de fachada y en los colores a utilizar en la misma. ANEXO II - Grafico 1.

Se tratará de mantener los colores originales de los edificios en inmuebles identificados, categorizados y/o declarados, sujetos a la documentación que se posea de los estratos históricos de color en paramentos y carpinterías y en lo posible, deberán respetar la carta de colores y armonizar con el entorno.

En ningún caso los muros podrán llevar pinturas brillantes, sólo mate.

En caso de entornos de valor paisajístico puede seleccionarse entre los distintos estratos la gama que se juzgue más conveniente y que sin falsear la imagen histórica del inmueble contribuya a la armonía del conjunto.

Los colores de las fachadas, no podrán ser en tonos saturados, colores primarios u oscuros, ni pinturas metalizadas o fluorescentes.

...///

...///2.-

Los mismos se realizarán conforme a la Cartilla de Colores. ANEXO II – Gráfico 2, permitiéndose además los grises claros para pared y oscuros para molduras, limitándose éstos a dos por cuadra.

Los matices de la Cartilla de Colores son aproximados y se consensuarán con el OTA.

Se permite la utilización de materiales con color propio como ladrillo, piedra, símil piedra Paris, etc.

No se permite el tratamiento de fachadas con materiales como metales y maderas.

Las tapas de luz, gas u otras que pudieran estar en la Fachada de los edificios deberá pintarse del mismo color que la Fachada.

Se incluyen dentro de esta Normativa, las paredes medianeras o posteriores de las edificaciones, aún colindantes con solares o edificios construidos o por construir, visibles desde la vía pública.

3.  Cartelería

3.1   Disposiciones Generales - ANEXO II – Gráfico 3

Se autoriza la colocación de un cartel cada 8.00 m de frente o fracción, más un cartel en la ochava si el comercio es en esquina.

Los carteles adosados no podrán sobresalir más de 0,30 m de la Línea de Edificación.                                                                                                    En los carteles perpendiculares, la parte más baja distará a no menos de 2,40 m del nivel superior de la acera. Los carteles perpendiculares deberán dejar un espacio libre entre el plano de la fachada y el cartel de   0,30 m y no menos de 0,70 m entre el cartel y el cordón de vereda.

En los carteles perpendiculares el soporte deberá ser de líneas rectas, sin adornos.                                                                                                                          En el caso en el que la Línea de Edificación no coincidiera con la Línea Municipal, el cartel deberá respetar los módulos indicados en esta Ordenanza y cumplimentar con lo establecido en el Art. 214 inc. 3 y 4 y Art. 215 inc. 3 y 4 de la Ordenanza 4518/99    Los carteles se ubicarán en planos lisos, no podrán ocultar vanos, aberturas, cortar o interferir molduras u otros elementos característicos de la fachada.

Los carteles a nivel de piso solo están permitidos en jardines y en la vereda de locales de gastronomía, en pizarrones negros, móviles, de 0.60 x 0.90 m como máximo de manera que no obstruyan el paso peatonal y en lugar acordado con el OTA.                  En escaparates o puertas de vidrios se permite solamente vinilo esmerilado. Las vidrieras y vitrinas no deben contener ningún tipo de cartel adhesivo de color, salvo los stickers de las tarjetas de crédito y el horario de atención al público del comercio. Se podrá utilizar el vinilo esmerilado para obtener el efecto arenado translúcido con el nombre del local o comercio.

...///

...///3.-

Los frentes vidriados a nivel de vereda o en altura (a más de 2,40 m.) deben ser tratados como fachada y cubiertos con vinilo de colores permitidos en el Área, polarizados en gris, espejado o dorado. La cartelería que se adose sobre ellos, deberá respetar en cuanto a tamaño y colores, lo establecido por esta Ordenanza.

Se podrán instalar parasoles o cortinas con el propósito de tapar el sol en las vidrieras, las mismas deberán ser de lona o lienzo textil de algodón de color crudo (sin teñir), y se podrá imprimir el nombre o logo del local en una superficie no mayor al 15 %.

En ningún caso la cartelería podrá obstaculizar visuales hacia monumentos u otros Bienes Culturales y Naturales, interrumpir visuales de continuidad de fachadas o interferir visuales, señales viales, semáforos, etc.

En medianeras de edificios de cualquier tipo y altura está prohibida toda publicidad gráfica, anuncio o cartelería.

Los proyectos de los carteles deberán ser presentados para su aprobación conjuntamente con el formulario de solicitud de permiso en la oficina de la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, con la propuesta gráfica correspondiente. No se convalidará la colocación de ningún cartel sin la autorización previa de la Autoridad de Aplicación.

3.2 Características Técnicas - ANEXO II – Gráfico 3

Los carteles deberán ser confeccionados en chapa Nº 20 como mínimo y plotearse con vinilo de corte o impresión o pintados, o vinilo adherido a una superficie vidriada.

Para el formato de los carteles se utilizará un módulo de 0,24 m x 0,36 m.

La sujeción de los carteles publicitarios solo podrá realizarse en fachada, prohibiéndose su colocación sujetos a columnas en veredas.

Deberán respetar una superficie máxima de:

3.2.1 Carteles adosados a la fachada: 12 módulos.

3.2.2 Carteles perpendiculares a la fachada: 9 módulos.

3.2.3 Carteles a nivel de piso en jardines: 8 módulos.

3.2.4 Carteles en Galerías Comerciales: 6 módulos.

...///

...///4.-

El mínimo permitido   es de 2 módulos y si el cartel tuviera un formato diferente al rectangular, dicha figura (circular, oval u otro.) debe quedar circunscripto en la cantidad y disposición de los módulos establecidos para cada caso (cartel adosado, perpendicular, en jardines y en galerías comerciales).

Los carteles que se realicen exclusivamente con letras corpóreas pueden cubrir como máximo la superficie de 18 módulos y pueden ser blancas, plateadas o doradas mate cepillado. En casos de fachadas de 15 m. lineales o más que tengan un solo cartel, el mismo podrá cubrir como máximo la superficie de 24 módulos.                                    No deberán emplearse colores fluorescentes ni metalizados, sólo en letras corpóreas.

En relación a los quioscos de diarios y revistas y/o de cigarrillos o golosinas, ubicados en la vía pública, la cartelería identificatoria, se colocará en la  estructura, con una dimensión de hasta tres módulos.

Los colores del cartel deberán regirse por la Cartilla de Colores. ANEXO II – Gráfico 2, permitiéndose además los grises, los blancos, tiza y naturales.

3.3 Carteles especiales - ANEXO II – Gráfico 4

Los Carteles identificatorios de Guardias Médicas, Farmacias y Hoteles u Hospedajes deberán adecuarse a las siguientes disposiciones:

a) La chapa del cartel identificatorio tendrá una dimensión de 0.30 x 0.30 m. El saliente del soporte será de 0.30 m máximo, logrando una distancia total desde la Línea Municipal de 0.60 m.

b) La distancia entre su base hasta el nivel de vereda no podrá ser menor a 3.00 m.

c) Los carteles de las guardias médicas o farmacias llevarán la cruz griega de color verde sobre fondo blanco, las bandas verdes que forman la cruz deberán ser de 0.08 m. de ancho, con bordes paralelos, ubicación axial y sin ningún tipo de detalle u ornamento.                                                                                                                         d) En las Farmacias deberán permanecer iluminados durante todas las horas de oscuridad, estén o no de turno, y deberán exhibir en la vidriera el turnero, en letras negras y fondo blanco, de una superficie máxima de un módulo.

e)  Los hoteles u hospedajes, cumplirán las condiciones señaladas para las de farmacias, adaptadas a sus propias características.

...///

...///5.-

4.  Toldos - Ver ANEXO II - Gráfico 5

Para la instalación de toldos se observarán las siguientes disposiciones del Art. 220 de la Ordenanza Nº 4518, con excepción de los incisos g) e i) que se ajustaran a la normativa de la presente Ordenanza.

Los Incisos del Art. 220 de la Ordenanza Nº 4518 que se observan son los siguientes:

- En ningún caso los toldos podrán obstaculizar visuales hacia Bienes Culturales y/o Naturales Identificados en cualquiera de sus categorías o interrumpir visuales de continuidad de fachada.

- No deberán interrumpir u obstaculizar visuales a señales viales.

- Se adoptará como altura mínima de 2,40m desde el nivel de acera hasta la parte más baja de la estructura de sostén. En las veredas con desniveles se tomará la altura en el lugar de pendiente más elevada.

- La estructura se realizará en materiales livianos, guardando criterios de estética y seguridad.

- La sujeción se realizará en los muros. No se utilizarán estructuras sujetas con elementos verticales a piso, excepto en los usos de bar, confitería y restaurante.

- En todos los casos, el toldo no podrá extenderse más allá de los 0,70 metros antes del cordón de vereda. Para Av. Belgrano se considera el primer cordón, a contar desde la Línea Municipal hacia la calle.

- Exceptuado.

- Deberán ser de estructuras rebatibles o de enrollar.

- Exceptuado.

- En los inmuebles Identificados como Bienes Culturales, los toldos deberán guardar criterios de respeto con el lenguaje arquitectónico del bien y responder a las recomendaciones del Inventario correspondiente. Si falta el Inventario, los criterios quedaran a disposición de la Autoridad de Aplicación.

Se permite la inclusión de impresiones de logotipos en la superficie de los toldos y en los faldones.

Se podrá colocar 1 logotipo cada 5.00 m. o fracción y podrán ocupar hasta un 30 % de la superficie del toldo o el faldón según corresponda.

Los toldos solo podrán ser de lona o tela sintética, enrollables o rebatibles.

5. Carteles en sillas y sombrillas

En el espacio público se autorizará la ocupación de veredas con instalaciones anexas o accesorias a un establecimiento autorizado, tales como sillas, sombrillas, y otros elementos de mobiliario urbano móviles y desmontables previa solicitud de aprobación.

Se recomienda el uso de mobiliario fabricado a base de madera, caño, lona, mimbre u otros materiales especialmente tratados, quedando expresamente prohibidas las mesas y sillas fabricadas de plástico inyectado, salvo que por su eventual excelencia en diseño fueran autorizadas por la Autoridad de Aplicación.

...///

...///6.-

En relación a los colores a utilizar en las sombrillas y sillas deberá priorizarse el uso de colores crudo y patrimonio. ANEXO II – Gráfico 2.

6.  Deks

Se permitirá la utilización de deks de madera en las veredas solamente en bares y restaurantes, los que cumplirán con las siguientes condiciones:

4.1 Tendrán acceso a nivel desde la vereda.

4.2 Deberán estar retirados de la Línea Municipal como mínimo 1,50 mts. y donde se permita estacionamiento, distarán como mínimo 0,60 mts de la Línea del cordón de vereda.

4.3 En veredas con pendientes pronunciadas, se podrán hacer escalonados, respetando siempre acceso para personas con discapacidad.